牙科超声波治疗仪招标技术参数（2022）

一、设备名称：牙科超声波治疗仪

1.1、适用于医院牙科多功能治疗

1.2、进口优质产品，整机（含所有零部件）必须全部原装进口，并且是该产品系列的最新款

二、技术参数

2.1、电源： AC 220V ±10％   50-60 Hz

2.2、功耗：≥30VA

2.3、功率大小分档可调

2.4、频率范围：28-36 kHz

2.5、间歇性（5-10分钟）工作方式

2.6、手柄振幅：20-210µm

2.7、具有压电陶瓷片，≥4片

★2.8、具有双向震荡功能

2.9、具有水量调节旋钮，可旋至无水模式，操作简便

2.10、具有冲洗系统

2.11、冲洗流速：每分钟0-90ml

2.12、具有水过滤器: ≤60µm

2.13、手柄可拆卸，可高温高压消毒

★2.14、可支持龈上洁治，龈下洁治、去除菌斑生物膜及其他牙周治疗护理

★2.15、可适配全系超声工作尖及持针器和根管锉，用于洁牙（清除龈上龈下牙石，菌斑），根管治疗（根管预备、清洁冲洗，根管逆行预备，根管荡洗、根管取断针，种植体维护等），修复治疗（牙冠、牙桥和修复体移除，烤瓷修复体，种植体维护，窝洞预备，肩台制备，肩台修整，修复体粘固等）；根尖手术等

三、配置

3.1、超声手柄                   1支

3.2、超声手柄线                 1根

3.3、工作尖（满足医院要求型号） 3个

3.4、水管 （含水过滤器）        1根

3.5、脚踏开关                   1个

3.6、电源线                     1个

3.7、扭矩限力扳手               1个

3.8、厂家原装标准配置（见装箱单）及招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.4、必须提供进口设备齐全合法手续的有效资料和中英文说明书

4.5、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应