病理通风柜招标技术参数（2022）

一、设备名称：病理通风柜

1.1、适用于医院实验室

1.2、国产

1.3、数量：3套

1.4、预算金额：12万元

1.5、最高限价：8.4万

二、技术参数

2.1、电源：AC110V 或 220V±5％  50/60Hz

2.2、具有照明装置：防腐日光灯，光源与气体隔离，照度≥200lx

2.3、具有低噪音离心风机，风量：1500m³/h；噪音：≤60db

2.4、外型尺寸：台式通风柜 ≥1500×850×2350(mm)（根据购方要求确定）

2.5、柜身采用优质镀锌钢板，表面经EPOXY粉末烤涂处理，耐酸碱

2.6、内衬板采用≥6mm厚抗倍特板，耐酸碱 ，耐高温，防潮湿，并设有可拆卸维修孔

2.7、调节门采用二截式安全钢化玻璃，无段平衡式升降，可上下拉动停留在任何位置

2.8、操作台面：采用12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱，防潮湿，抗冲击

2.9、具有立式单口化验水龙头

2.10、具有PP水池

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年;终身维修，免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止。

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

★4.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应