医学显微镜招标技术参数（2021）

一、设备名称：医学显微镜

1.1、该产品必须是国际知名品牌，如是进口产品，整套装备（含所有零配件）必须是原装进口全新完好从未开封之设备

二、技术参数

2.1、电源：AC220V±10％    50/60Hz

★2.2、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm

2.3、调焦：载物台高度调节 ，可以进行张力调节；有粗调限

位，避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮最小调节幅度2.5um

2.4、聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25（油浸时）；2孔位：明场/暗场

2.5、载物台：钢丝传动，无齿条结构
2.6、载物台高度：≥140mm
2.7、载物台XY 移动可锁定

2.8、机械固定载物台≥ (W × D): 211 mm × 154 mm
2.9、移动范围 ≥(X × Y): 76 mm × 52 mm

2.10、三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°

2.11、目镜：10X，视场数≥20

2.12、分光：100/0或0/100

2.13、物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0mm）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）、100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）

2.14、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本
★2.15、具有防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理
2.16、照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命≥60000小时

2.17、所采用光学元件均为环保无铅玻璃

三、配置

3.1、配套操作软件                         1套

3.2、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.3、招标文件、购销合同所含配置

3.4、配套操作软件                         1套

3.5、500万像素数码摄像头           1套（含操作软件）

3.6、配套名牌电脑                         1台

3.7、彩色打印机                           1台

四、售后服务

4.1、质保期：整套设备（含所有零配件）自验收合格之日起免费保修3年，整机全年因故障停机＜24小时

4.2、设备安装后工程师及时对购方使用、维修等相关人员进行培训，至购方满意为止

4.3、所有软件终身免除维护（含升级）费

4.4、备件保证十年供应

★4.5、提供厂家原始正版的零配件、耗材价格表, 要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

4.6、如是进口产品,提供进口设备入关齐全合法手续的所有资料和中英文说明书