热牙胶充填器招标技术参数（2021）

一、设备名称：热牙胶充填器

二、技术参数

2.1、充电器  输入电压100～240V  50～60Hz

输出DC电压≤8V  输出≥2200mA

2.2、配套充填枪、充填笔（锂电池）充电底座

2.3、充填枪内锂电池：每充电1小时可连续工作时间≥2小时

2.4、具有锂电池欠压显示并闪烁功能

2.5、充填枪工作温度100～220℃，可自行设定

2.6、充填枪具有感应节能、清洁、注胶针不漏胶等模式

2.7、充填笔工作电压DC＜4V,电流＞2000mAh

连续工作时间≥2小时

2.8、充填笔工作温度150～220℃

2.9、机械挤压力≥8N（200℃）

2.10、发热针≥四种型号，适合不同的根管需要

三、配置

3.1、发热针F，FM，M，ML                各1根

3.2、注胶针                               3只

3.3、充填枪、充填笔充电座                 各1个

3.4、扳手                                  1个

3.5、隔热保护套                            2个

3.6、推进杆                                2根

3.7、毛刷                                  1个

3.8、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.9、招标文件、购销合同内所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套系统免费保修（含零配件、软件维护等）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、整套系统安装调试完成后供方及时委派专业技术人员免费对购方相关人员进行现场培训，至购方满意为止

4.3、提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

4.4、必须提供厂家该系统的正式彩页图片说明，否则视为无法满足用户技术要求