高速台式离心机招标技术参数（2022）

一、设备名称：高速离心机

1.1、用于医院实验室对样品混合液体进行分离

1.2、国产

1.3、数量：1台

1.4、预算金额：1万元

二、技术参数

2.1、电源：AC220V±5％   50/60Hz

2.2、整机功率：  400W

2.3、最大容量≥ 6×50ml

★2.4、具有直流无刷电机

2.5、最高转速可达16500r/min

2.6、最大相对离心力≥ 26054xg

2.7、转速精度： ±30r/min

2.8、具有12×10ml离心转子

2.9、具有9档加速、10档减速选择档位

★2.10、具有超速、电机过热、门盖自锁等自动保护功能

2.11、具有定时功能，定时范围：1min～99min59sec

2.12、具有不锈钢内套、保护套等多重保护装置

2.13、具有自动吸合电子门锁，只需要轻按门盖即可自动关闭

2.14、具有大屏幕液晶显示，采用高清背光

2.15、具有可用户自行设置多组程序并对每组程序进行简易命名等功能

2.16、整机噪声：  ≦65dB(A)

2.17、产品符合SGS ISO9001及ISO13485质量管理体系认证要求

三、配置

3.1、离心转子12×10ml                    1个

3.2、开门工具                                 1套

3.3、厂家原装标准配置（见装箱单）及招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年。终身维修，免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止。

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

★4.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应