掌上离心机招标技术参数（2022）

一、设备名称：掌上离心机

1.1、用于医院实验室对样品混合液体进行分离

1.2、国产

1.3、数量：1台

1.4、预算金额：0.2万元

二、技术参数

2.1、电源	AC100-242V  50/60Hz

2.2、功率≥30W

★2.3、具有进口无碳刷免维护电机

2.4、最高转速 ≥4000r/min

2.5、最大相对离心力≥900xg

2.6、样品处理量≥6×1.5ml/0.5ml/0.2ml

★2.7、配备大或等于两种离心转子和多种试管套，适用于1.5ml、0.5ml、0.2ml离 心管和PCR用0.2ml，8排离心管

2.8、具有全透明圆型上盖

2.9、具有上盖开关功能，合盖即自动转动、开盖即自动停止

2.10、具有电子定时功能

2.11、整机噪声  	≤53db

2.12、符合ISO9001及ISO13485质量管理体系认证

三、配置

3.1、离心转子6×1.5ml                     1个

3.2、2*8*0.2ml联管转子                   1个

3.3、6*0.2ml套管                         1套

3.4、6*0.2ml套管                         1套

3.5、扳手                                 1把

3.6、厂家原装标准配置（见装箱单）及招标文件、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修，免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止。

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求

★4.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应