高频电刀招标技术参数

一、设备名称：高频电刀

1.1.适用于医院口腔外科、修复科、正畸科、牙周科等临床手术治疗

1.2.国产、不排除进口产品

1.3.数量： 台

1.4.预算金额（申购科室）： 万元

二、技术参数

2.1.电源电压：AC 230V   50/60HZ

2.2.功率：≧30W/600Ω

2.3.工作频率：1.2MHz±0.2 MHz

2.4.具有单向技术控制活性电极高频发生器

2.5.具有双向技术控制活性电极高频发生器

2.6.具有包含切割、切除、凝血切割、电灼烧电凝等电极

▲2.7.具有独立的控制切割和凝血的发生器

▲2.8.具有腕带电极，佩戴方便，便于消毒

★2.9.具有可装卸并可高温高压消毒电极手柄

2.10.具有可装卸并可高温高压消毒硅胶手柄线

2.11.具有≥10种可装卸并可高温高压消毒电极

三、配置

3.1．根据购方要求配置不同型号的电极      10个（合计）

3.2、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

★4.1．质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年; 质保期满后终身维修，不收任何其他费用，只收取配件的成本费,其价格不得超过合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）; 提供厂家零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实

4.2．设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、提供所投设备厂家符合招标文件中技术参数要求的正式彩页图片（印有参数说明）或技术白皮书等，否则视为无法满足招标文件技术要求

4.4．若是进口产品，必须提供进口设备齐全合法手续的所有资料和中英文说明书