茂福炉+温控器招标技术参数

- 设备名称：茂福炉+温控器

  - 适用于医院牙科修复制作

  - 国产

  - 数量：  台

  - 预算金额（申购科室）：  万元

二、技术参数

2.1、电源电压：AC 220V±10%  50Hz  ≥13.7A

2.2、总功率≥3KW

2.3、最高温度：990℃

2.4、具有可编程全自动程控功能

  - 具有三波段控温设计，温控精准，升温快

  - 具有24小时开机预约功能

  - 采用新型陶瓷纤维保湿材料，热损小，工作时外箱体温度≤40℃

  - 具有保护炉丝的耐高温玻璃板结构

  - 外壳材料：优于304不锈钢板

  - 外形尺寸≤452×345×472(长×宽×高，单位mm)

2.11、炉膛尺寸≥288×278×150(长×宽×高，单位mm)

三、配置

3.1、厂家标准配置

3.2、合同内所含配置

四、售后服务

- ★4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备（含所有配置）三年；质保期过后，终身维修，不收其它费用, 只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）；提供生产厂家原始的零部件、耗材价格表，要求品种齐全，货真价实

4.2、开箱验收出现故障或有不合格隐患等情况必须立即更新（全新未拆封原包装）

4.3、设备安装调试完好后，厂家工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.4、提供所投设备厂家符合招标文件中技术参数要求的正式彩页图片（印有参数说明）或技术白皮书等，否则视为无法满足招标文件技术要求