藻酸盐调拌机（1）招标技术参数

- 设备名称：藻酸盐自动调拌机（1）

1.1.适用于医院口腔科调拌印模材料

1.2.国产、不排除进口

1.3.数量：  台

1.4.预算金额(申购科室)：  万元

二、技术参数

2.1.电源：AC220V，50Hz

2.2.具有两档转速可调：低速 120r/min、高速 250r/ min

2.3.噪音：＜60db

▲2.4.具有定时报警功能：内设工作时间为≤20秒，开始工作20秒后报警灯闪烁并发出蜂鸣声，提醒尽快使用印模材料，以免干涸凝结

▲2.5.具有超载停机功能：当外力过大使电机超载，≤3秒钟后将自动停止转动，再按启动键，重新开始转动

2.6.升级后搅拌机既可以搅拌印模材硅橡胶轻体和搅拌牙科石膏等

三、配置

3.1.调拌碗                               2个

3.2.调拌刀                               2把

3.1.购销合同所含配置

四、售后服务及要求

★4.1.质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年；终身维修，免收其它费用, 只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准；定期回访（质保期内每年至少两次）; 提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实

4.2.设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3.必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求