牙髓活力测试仪招标技术参数

一、设备名称：牙髓活力测试仪

  - 设备名称；适用于医院口腔科临床医疗

  - 国产

  - 数量：  台

  - 预算金额(申购科室)：  万元

- 技术参数

2.1、电源：电源适配器 输入电压AC220V±10﹪  50Hz

输出电压DC≤4V

2.2、无线手持式设计，可设置左右手使用习惯，屏幕显示可翻转 180 度

▲2.3、具有电活力测试和温度测试二种模式

2.4、电活力测试频率 1.6Hz±0.2H

2.5、电活力测试值 1-80 范围

2.6、具有彩色显示屏，屏幕上 3D 牙齿模型需根据数据、大小、显示相关颜色进行牙髓活力判定（绿色 1~39 ；红色 40~80）

2.7、电活力测试速率≥ 3档调节、1档最慢、2档适中、3档最快

2.8、电活力测试值范围：1-80

2.9、可设置测试棒持续加热时间： 10-60 秒(默认 60 秒)

2.10、可设置 10-60 秒归零时间：(默认 20 秒)

2.11、可设置 2-15 分钟待机时间：(默认 5 分钟)

三、配置

3.1、测试线                     2 根

3.2、活力棒                     2 根

3.3、口角挂钩                   4 个

3.4、电源适配器                 1 个

3.5、允电座                     1 台

3.6、购销合同所含配置

四、售后服务及要求

★4.1、质保期：自验收合格之日起三年（含零配件），终身维修,不收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超出合同协定标准。定期回访（质保期内每年至少两次）; 必须提供厂家零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供厂家该系统的正式彩页图片及参数说明，否则视为无法满足用户技术要求