医用冰箱招标技术参数

- 设备名称：医用冰箱

1.1.适用于医院化验室存放试剂及标本

1.2.国产

1.3.数量:  台

1.4.预算金额：  万元

二、技术参数

2.1、电源AC220V±10%   50Hz

▲2.2、立式，三开门（上中下）

2.3、外形尺寸：宽≤600 深≤650 高不限

2.4、总容积≥300L

★2.5、具有变频节能低噪音压缩机

2.6、具有≥3个搁物架，≥3个冷冻抽屉

2.7、箱内设置LED照明灯

2.8、具有微电脑智能控制

2.9、冷藏室内控制温度：2℃～8℃（可调）

2.10、保鲜室内控制温度恒定在0℃～1℃

2.11、冷冻室内控制温度：-15℃～-20℃（可调）

2.12、具有冷藏室、冷冻室、保鲜室等温度显示

2.13、具有开门报警功能

2.14、具有冷凝水汇集后自动蒸发装置

2.15、具有风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内

2.16、具有自动除霜功能

2.17、具有冷冻除菌、净味功能

2.18、整机可灵活移动并通过底脚固定

三、配置

3.1、提供原生产厂家标准配置及合同内所含配置

3.2、提供原生产厂家原始的随货标准配置清单

四、售后服务

★4.1.质保期：从验收合格之日起整机（含零配件）全免费保修五年，定期回访维护（质保期内每年至少两次），终身免费维修。过保质期后免收人工费，只收取配件的成本费,其价格不得超过合同协定标准; 提供该设备零配件、耗材价目表；要求品种齐全，货真价实

4.2.必须提供原厂图片彩页说明，否则视为无法满足用户技术要求