光固化机3招标技术参数（2021）

一、设备名称：光固化机

1.1、适用于牙科专业人员快速聚合光固化材料的光固化机

1.2、国际一线名牌，若是国外品牌，整套设备必须完全为原装进口产品。

二、技术参数

2.1、充电器： 输入：AC 100V - 240V   50 - 60 Hz

输出：DC 6V  2.5A

2.2、可固化所有品牌树脂，有效降低各种光固化材料的聚合时间，提供极佳的治疗效果。

2.3、适用于固化可见光波在430-490mm范围内可发生聚合收缩的牙科树脂材料、复合修复材料、正畸托槽粘接剂和封闭剂材料。

2.4、主体部分由高级铝材制成，确保绝佳的散热性和耐用性。

2.5、光源：LED

2.6、无线式结构

2.7、操作模式≥3种，含3K模式，标准模式，正畸模式等以实现功能最大化。

2.8、 3K模式：2mm厚的树脂1秒固化

输出功率3000-3500mw/cm2, 1s、2s、3s档快速固化，适用于儿童或不能配合的患者。

2.9、标准模式：2mm厚的树脂5秒固化

输出功率1600mw/cm2±10%，  5s、10s、15s档适用于一般情况下树脂固化。

2.10、正畸模式：对每个托槽的近、远中光照0.5秒;2个3秒的时间即可固化全牙列托槽的粘接剂, 输出功率3000mw/cm2 。

2.11、光导棒直径≥11mm，有效投光面积≥0.385cm2,可以拔下来校服，可进行高压灭菌（防止感染）。

2.12、具有自动冷却保护，自动温度检测、超温保护等功能。

2.13、具有电量不足提示，电量不足时，LED屏幕将改变颜色并闪烁。

2.14、每充电一次可光照次数≥300，每次光照时间≥10s 。

三、配置

3.1、遮光罩                                   2个

3.2、防护套管                               100个

3.3、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.4、招标文件、购销合同内所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套系统免费保修（含零配件等）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）。

4.2、整套设备安装调试完成后供方及时委派专业技术人员免费对购方相关人员进行现场培训，至购方满意为止。

4.3、提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应。

4.4、必须提供厂家该系统的正式彩页图片说明，否则视为无法满足用户技术要求。