超声骨刀机设备技术参数（2019）

一、设备名称：超声骨刀机

1.1、用于口腔科临床治疗

1.2、国内一线知名品牌

- 技术参数

2.1、 电源：220V～240V   50HZ/60HZ   360mA(Max)

2.2、 工作频率：24.0～29.5 KHz

2.3、 径向振幅：20～200um

2.4、 横向振幅：≤30um

2.5、 输出功率：3～80W

2.6、 具有切骨、牙体治疗、清洁等功能

2.7、 液晶屏显示当前功率档位、水量档位、模式等信息，通过按 键可调整设置，界面简单，操作方便

2.8、 只切骨不伤软组织，手术精确以微米计

2.9、 具备自动搜频系统，搜索最佳工作频率，性能更稳定

2.10、 具备微电脑全自动控制，操作方便，效率高

2.11、 具备故障报警系统，提高系统安全性

2.12、 蠕动泵流量：25～100ml/min

2.13、 手柄按常规高温高压（130℃、0.22Mpa）消毒

三、配置

3.1、 两套带灯手柄

3.2、 8枚工作尖（按购方要求配置）

3.3、厂家原装标准配置（见装箱单）和购销合同所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供原厂图片彩页说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表