#### 种植机招标技术参数（2019）

- 设备名称：种植机

1.1、用于牙科种植体植入手术和口腔外科的基本治疗等

1.2、国际一线知名品牌，整套设备必须完全是原装进口产品

二、技术参数：

2.1、电源：220v～240v±10％、50～60Hz

2.2、功率（输出）≥70w

2.3、机器内置了扭力扳手的操作程序，能够替代手动锁种植体，一机多用

  - 控制程序≥5个；能转换种植程序

2.5、能控制种植手机工作和速度

2.6、能调节种植手机的正反向运转

2.7、能和主机显示屏一起控制冷却水的开关

2.8、无碳刷微型马达：转速：300～40000r/min；扭矩：≥5～5.5Ncm

2.9、马达接口为欧洲标准接口，对配置的各种手机具有自动识别功能

2.10、种植手机：20:1；带有LED照明灯，光亮度均衡；带光可拆；内外置有冷却水管，冷却效果好；可拆卸外给水管夹、按压式卸针、六角型夹持系统、能够适应种植手术过程中种植、植骨的不同需求

2.11、具备有蠕动注水泵，流速≥90ml/min

具备手机支架，可随意拆卸

2.12、种植手机、马达以及马达连线均可135°高温高压消毒

2.13、脚闸控制开关

三、配置

3.1、种植主机                          1台

3.2、脚控开关                          1个

3.3、无碳刷微型马达                    1台

3.4、马达连线                          1组

3.5、手机支架                          1个

3.6、20:1带光纤种植手机                1把

3.7、锁定销                            2个

3.8、冲洗管                            3根

3.9、厂家原装标准配置（见装箱单）和购销合同所含配置

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

4.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

4.3、必须提供原厂图片彩页说明，否则视为无法满足用户技术要求

4.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表

4.5、提供进口设备齐全合法手续的所有资料和中英文说明书