口腔数字胶片扫描仪参数(2019)

一、设备名称：影像板扫描仪

1.1、用于代替传统胶片，直接用电脑显示图像

1.2、国际一线知名品牌，若是国外品牌，整套设备必须完全是原装进口产品

二、技术参数：

2.1. 影像板：

2.1.1、厚度：≤0.36mm，软片、轻薄可弯曲，能方便地放入患者口腔内，容易置于后牙部位，并适用于各种口内胶片支架。

2.1.2. 感应区域：30X40mm(1200mm2)

2.1.3. 分 辨  率：>20线对/毫米

2.1.4. 灰　　度：16位

2.1.5、每张影像板使用寿命：>1500次

2.2、扫描仪

2.2.1、扫描仪外形尺寸：≤230*240*248

2.2.2、分 辨  率：>40线对/毫米

2.2.3、500dpi（10个线对）1000dpi（20个线对） 2000dpi（40个线对）

2.2.4、连接：USB HIGH SPEE

2.2.5、电源：100-240V,0.8A,50-60HZ

2.2.6、自动删除方式

2.2.7、自带放大镜功能，可以获得更多的局部信息

2.2.8、具有书写病历报告、患者登记与检索以及分类和查询检索等功能

2.2.9、多种常用诊断的滤镜组合，牙周滤镜、根管滤镜、龋齿滤镜等，并具有多种常用图像格式输出、画面记录等功能

2.2.10、全中文界面,数字图形软件，多种语言显示,≥10种语言，方便使用者

2.2.11、数字化软件能同时安装多台电脑,无使用用户数量限制的数字网络系统

2.2.12、数字化牙片成像系统，配有软件系统，该软件具有角度测量、灰度调节、图像旋转、图像负像、灰阶测量、骨密度测量、弯曲根管长度测量等功能、图像打印等图像后处理功能。

★2.2.13、可以和苹果IPAD连接，并可开放dicom接口与医院pacs系统对接

三、配置

3.1、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.2、购销合同所含配置（含多种标准适配器1个、2号影像板4张、UBS线1根、软件光盘1张、保护套1盒）

四、售后服务

3.1、质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修（含零配件）三年，终身维修。定期回访（质保期内每年至少两次）

3.2、设备安装后工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止

3.3、必须提供原厂图片彩页说明，否则视为无法满足用户技术要求

3.4、必须提供厂家正版（原始）零配件、耗材价目表