咬合力分析仪

一、设备名称：咬合力分析仪

用于咬颌有关的临床、研究和教学领域以及活动和固定修复、种植修复、关节疾病、咬合创伤的定位与处理、牙周、正畸的咬合调整。数据通过USB传输，专用软件提供二维和三维显示，清晰、快速、简便地对每个咬合点进行解读。帮助医生精确地发现早接触，咬颌高点和异常颌力区。

二、技术参数

2.1、产品由主机（含手柄、固定架）、分析软件及配套耗材电子牙模传感片三部分组成

2.2、采用微电子数字传感 技术，制成超薄(100微米)的牙合力传感器，以千分之一秒为单位，精确记录咬颌数据，包括咬颌发生的动态过程和力量分布状况，可分别显示上下颌牙列咬合接触点、接触位置及接触力值数据

2.3、在咬合测试动态、静态过程中同步显示单颗牙、全口牙、及三维柱形任意接触点位的力度绝对值及其实时变化，帮助临床进行精准咬合分析，并对患者牙体支持组织及临床治疗预设效果、实际治疗效果进行精确数据分析和评价。

2.4、有全科自动分析、诊断系统，可以对每帧图片进行同步分析及编辑，通过力度值等数据提示在种植、正畸、修复、牙周等颌力变化及预警

2.5、可以将牙齿力度值及各类数据、图像等任意进行导出、导入；可以在同一界面对不同时期的图像、咬合数据进行同步比较、分析。

2.6、电脑连接，USB电源供电

2.7、数据接口与医院管理系统连接，实现院内大数据共享

2.8、功率消耗：200Ma MAX at 5V

2.9、数字式压力分辨率：8BIT;

2.10、扫描速度：大于等于1000Hz

2.11、传感器膜片厚度：小于等于100微米。

2.12、传感器固定架分大号及小号，可以高温灭菌、重复使用

2.13、膜片使用寿命：每片可以使用15次以上，具有防水功能。

2.14、手柄录制可以采用自动或手动控制方式

三、配置

3.1、分析仪主机1台

3.2、应用分析软件安装光盘1张

3.3、大号传感器固定架2个

3.4、小号传感器固定架2个

3.5、大号传感器10片

3.6、小号传感器10片

3.7、便携式抗压铝合金包装提箱1个

四、售后服务

4.1、保修期：整套设备自验收合格之日起3年，软件终生免费升级。整机全年因故障停机小于24小时。

4.2、备件保证十五年供应。