热牙胶根管充填系统招标参数(2018)

- 设备名称：热牙胶根管充填系统

能进行三维立体根管热压充填,先后采用垂直加压和注射式热牙胶充填方式, 保证主根管和副根管以及侧支根管充填致密到位

二、技术要求

2.1可用于根尖三分之一的充填，充填副根管和侧枝根管

2.2主机上有LED显示,显示即刻温度

2.3操作温度:150度--200度可调或分档可调

2.4保护套预防交叉感染可高温高压消毒

2.5加热性能卓越，可瞬间加热，瞬间降温

2.6可用于根管上部三分之二充填

2.7温升快≤40秒完成充填

2.8温度精确可调，枪尖温度调节范围：150度-180度

2.9银针可预弯,,配有三种以上直径不同的型号

2.10牙胶棒有软、中、硬三种规格可供选择

三、配置：

3.1、热压注型充填笔   壹套

2.2、热压注型充填枪   壹套

3.3、电源适配器线   壹套

3.4、注射式牙胶     壹套

3.5、镍钛垂直加压器  3支

3.6使用说明书（中、英文） 各1本

四、售后服务

4.1、质保期：自验收合格之日起质保期为三年

4.2、 提供厂家原始正版的零配件、耗材价格表