解剖式全可调颌架、面弓、转移平台、金属颌叉等

招标技术参数（2021）

- 设备名称：解剖式全可调颌架

1.1、用来模拟患者静态颌关系和模拟静态咬合运动

1.2、国际知名品牌

1.3、若是进口品牌，整套设备必须保证是原装进口最新产品

二、技术参数

★2.1、获取患者的颌位关系数据能与大型主流的加工厂进行数据间的相互对接转换，并满足与主流数字化面弓的数据对接和信息转移

2.2、颌架材质：碳纤维铝合金

2.3、颌架较准空间高度≤126mm ±10µm

2.4、髁突间距≤110mm

2.5、Bonwill等边三角与水平咬合面夹角≤25°

2.6、关节抬高距离 0～3mm

2.7、关节前伸调整 0～6mm

2.8、关节后退调整 0～2mm

2.9、前伸髁导角度  -20°～﹢60°

2.10、侧方髁导角度  -5°～﹢30°

2.11、切导针高度 -5～10mm（可调）

2.12、ISS瞬即侧移 0～1.5mm

2.13、面中线对称式面弓，可调整比中线偏移位置，万向关节锁定三维颌位关系

★2.14、颌架有切导针高度、前伸髁导角度、侧方髁导角度、关节后退、关节抬高等数据可以调整（能够模拟多数患者的静态颌关系和模拟动态咬合运动）

★2.15、具有磁性吸附系统，能够将模型轻松的安装到颌架上或将模型从颌架上取下

2.16、具有个性切导盘装置，用于确定咬合纵颌与横颌曲线最大角度值，以仿真患者真实咬合曲线

前伸切导高度：0—70°

左侧方尖牙诱导高度：0—55°

右侧方尖牙诱导高度：0—55°

2.17、金属颌叉可以高温高压消毒重复使用

2.18、同品牌面弓

2.18.1、面弓参考平面:眶耳、鼻翼、水平平面任选

2.18.2、面弓外耳道间距:117-185mm 关于面部中心线对称

2.18.3、鼻中线误差调整：≤±5mm

2.18.4、鼻撑高度:≤44mm（以弓面为参考）

2.18.5、颌位锁定形式:单点锁定式万向关节

2.19、同品牌转移平台

2.19.1、转移方式：石膏填充固位

2.19.2、适用配套颌架及面弓

2.19.3、高度调节：0-15mm

2.19.4、以矫正面弓转移时的转移误差

2.20、同品牌金属颌叉（可以高温高压消毒重复使用）

2.21、标配同品牌磁性对面板（可反复使用）

2.22、具有同品牌对面板铁片

2.23、标配同品牌白色对面板（可反复使用）

三、配置

3.1、解剖式全可调颌架                          1套

3.2、面弓                                      1套

3.3、转移平台                                  1套

3.4、金属颌叉（可以高温高压消毒重复使用）      1套

3.5、磁性板                                    1套

3.6、对面板铁片                                1套

3.7、白色对面板（可反复使用）                  1套

3.8、厂家原装标准配置（见装箱单）

3.9、购销合同所含配置

四、售后服务

4.1. 质保期：自验收合格之日起，整套设备全免费保修三年（含所有配置）

4.2. 开箱验收出现故障或有不合格隐患等情况必须立即更新（全新未拆封原包装）

- 4.3. 必须提供生产厂家原始的零部件、耗材价格表，要求品种齐全，货真价实，否则视为无效响应

4.4. 若是进口产品，必须提供进口设备合法手续的完整资料和中英文说明书

4.5. 设备安装调试完好后，厂家工程师及时对购方相关人员进行培训，至满意为止